攀枝花市第三人民医院

室外工疗室区域及通道安装红外线安防系统采购项目

询

价

文

件

中国·四川

攀枝花市第三人民医院

采购科编制

2026年1月

| 文件制作 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 参数复核 | 产品需求、公平竞争 |  |
| 财务意见 | 商务部分 |  |

说  明

落实政策：

一、按照《关于进一步贯彻落实优化政府采购营商环境有关规定的通知》25.简化供应商证明材料。实行“承诺+信用管理"的准入管理制度，采购人不得要求供应商提供独立承担民事责任、良好商业信誉、相关财务状况、依法缴纳税收等资格证明材料。最大限度简化投标（响应）文件的格式和形式要求，不得因装订、排序等形式问题限制或影响供应商投标（响应），不得将形式上的轻微瑕疵作为投标无效条款。对于供应商依照规定提交各类声明函、承诺函的，不得要求其再提供有关部门出具的相关证明文件。

二、《中华人民共和国政府采购法（修订草案征求意见稿）》，第六十二条【询价的适用情形】询价是指对需求客观、明确，采购金额不大的货物、工程和服务，邀请供应商进行报价的采购方式。符合下列情形之一的，可以采用询价方式采购：

1.规格、标准统一，货源充足的现货。

2.技术、服务标准统一，已有固定市场的服务和工程。

第一章  邀请函

攀枝花市第三人民医院因业务需要，拟对室外工疗室区域及通道安装红外线安防系统，监控安装于不低于4米围栏上方，终端设置在三号楼负一楼监控室，需要地下穿线到终端控制室，邀请符合本项目要求的供货商参加。

一、项目名称：攀枝花市第三人民医院室外工疗室区域及通道安装红外线安防系统采购项目

二、供货商须知（实质性要求）：

| 序号 | 应知事项 | 说明和要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 攀枝花市第三人民医院室外工疗室区域及通道安装红外线安防系统采购项目 |
| 2 | 采购预算 | 8.272万元 |
| 3 | 最高限价 | 8.272万元 |
| 4 | 采购方式 | 院内询价采购 |
| 5 | 中选要求 | 响应无负偏离、低价中标 |
| 6 | 特殊资质 | 无 |
| 7 | 响应文件 | 1份（按文件第一章第四条封装） |
| 8 | 文件获取 | 医院官网自行获取 |
| 9 | 公告期 | 2026年1月19日-21日 |
| 10 | 递交响应文件时间 | 2026年1月22日8:00-9：30截止 |
| 11 | 递交响应文件地点 | 云康路18号二号楼三楼（310） |
| 12 | 开标时间 | 2025年1月22日10：00 |
| 13 | 开标地点 | 云康路18号二号楼二楼会议室 |
| 14 | 响应文件有效期 | 60天 |

三、参加询价合格供应商（实质性要求）：

1.具有独立承担民事责任能力的合法企业。

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

3.具有履行合同所必须的设备和专业技术能力。

4.具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

5.参加本次采购活动前三年，内经营活动中无重大违法违规记录。

6.投标单位应具有法律、行政法规规定的其他资格条件。

7.满足采购项目提出的采购需求。

8.按照要求获取询价文件。

四、供货商响应文件包含（符合性要求）：

1.营业执照正本或副本复印件。

2.法人身份证复印件，法人或公司授权书、经办人身份证复印件。

3.信用中国查询的信用报告或截屏。

4.廉洁承诺书。（附件1）

5.承诺函。（附件2）

6.报价函。（附件3）

7.分项报价。（附件4）

8.响应文件。（附件5）

以上纸质资料须逐页加盖鲜章并按顺序密封，封面必须注明项目名称和投标供货商名称，密封处加盖鲜章。

五、询价文件获取时间、地点：

1.时间：2026年1月19日-21日。

2.医院官方网站自行获取。

六、递交投标文件时间：

1.时间：2026年1月22日上午8:00-9:30。

2.地点：攀枝花市第三人民医院（仁和区云康路18号）2号楼三楼（310 312）。

3.投标文件必须在递交投标文件截止时间前送达指定地点，逾期送达的投标文件和样品恕不接收，本次采购不接收邮寄的投标文件。

七、投标文件解封：

1.时间：2026年1月22日10:00分。

2.地点：攀枝花市第三人民医院（仁和区云康路18号）2号楼二楼会议室。

3.解封：响应文件递交截止后在监督部门检查密封完整解封。

八、联系方式

采 购 人： 攀枝花市第三人民医院

地    址： 攀枝花市仁和区云康路18号

联 系 人：   钟老师     艾老师

联系电话：0812-3885914、3131083

九、监督电话

监督部门：攀枝花市第三人民医院纪委办公室

联 系 人：张老师

联系电话：0812-3885835

第二章  询价项目服务、商务及其它要求

一、项目名称

攀枝花市第三人民医院室外工疗室区域及通道安装红外线安防系统采购项目

- ★需求清单（包一）

| 序号 | 产品名称 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| # 1 | # 400万人车警戒双光枪型网络摄像机（复眼补光） | # 25 | # 台 |
| # 2 | # 枪机壁装支架 | # 25 | # 个 |
| # 3 | # 600万超星光网络球机（枪球一体机） | # 2 | # 台 |
| # 4 | # 球机壁装支架 | # 2 | # 个 |
| # 5 | # 网络硬盘录像机 | # 1 | # 台 |
| # 6 | # 8TB硬盘 | # 5 | # 块 |
| # 7 | # 8口千兆PoE交换机（接入） | # 4 | # 台 |
| # 8 | # 16口千兆PoE交换机（接入） | # 1 | # 台 |
| # 9 | # 24口千兆管理型交换机（核心） | # 1 | # 台 |
| # 10 | # 企业级光纤收发器 | # 5 | # 对 |
| # 11 | # 室内超五类非屏蔽网线 | # 7 | # 箱 |
| # 12 | # 电源线（2x1.0) | # 3 | # 卷 |
| # 13 | # 配套辅材 | # 1 | # 批 |
| # 14 | # 安装调试（含一年维护服务） | # 1 | # 项 |

（一）400万人车警戒双光枪型网络摄像机（复眼补光）

1、传感器类型：1/2.7英寸CMOS；

2、像素：400万；

3、最大分辨率：2688×1520；

4、最低照度：0.002lux（彩色模式）；0.0002lux（黑白模式）；0lux（补光灯开启）；

5、最大补光距离：60m（红外）；30m（暖光）；2m（人脸检测距离）；

6、补光灯：4颗（多晶（红外+暖光）灯）；

7、镜头类型：定焦；

8、镜头焦距：3.6mm；

9、镜头光圈：F1.6；

10、视场角：水平：83°垂直：44°对角：98°；

11、热度图：支持；

12、周界防范：绊线入侵；区域入侵；快速移动（三项均支持人车分类及精准检测）；徘徊检测；人员聚集；停车检测；物品遗留；物品搬移。支持周界大模型模式，提升目标检测距离，降低目标误报率。支持自学习，通过自学习过滤误报。；

13、人脸检测：支持人脸检测；支持跟踪；支持优选；支持抓拍；支持上报最优的人脸抓图；支持人脸抓图增强，支持人脸曝光；支持人脸属性提取，支持6种属性8种表情：性别，年龄，眼镜，表情（愤怒，平静，高兴，悲伤，厌恶，惊讶，困惑，害怕），口罩，胡子；支持人脸抠图区域可设:人脸，单寸照，自定义；支持实时抓拍、优选抓拍、质量优先三种抓拍策略；支持人脸角度过滤功能；支持优选时长可设；

14、车辆检测：支持机动车抓拍及报警联动，支持机动车号牌识别；

15、AI编码：H.264：支持；H.265：支持*包含智能编码；

16、宽动态：120dB；

17、走廊模式：90°/270°（在2688×1520分辨率及以下支持）；

18、自适应镜头校正（图像矫正）：支持；

19、内置麦克风：支持，内置双麦克风；

20、内置扬声器：支持，内置1个扬声器；

21、报警事件：无SD卡；SD卡空间不足；SD卡出错；网络断开；IP冲突；非法访问；动态检测；智能动检；视频遮挡；绊线入侵；区域入侵；快速移动；物品遗留；物品搬移；徘徊检测；人员聚集；停车检测；场景变更；声强突变；音频异常；电压检测；人脸检测；车牌识别；安全异常；

22、接入标准：ONVIF（Profile S & Profile G & Profile T & Profile M）；CGI；GB/T28181-2022（双国标）；GA/T1400；

23、预览最大用户数：20个（总带宽：80M）；

24、最大Micro SD卡：1TB；

25、其他功能：支持定时语音播报功能，最大可支持添加10个不同语音文件，可设置时间优先、次数优先，播放间隔可设置并单独配置播放时间计划；

26、供电方式：DC12V（±30%）；PoE+（802.3at）；

27、防护等级：IP67；

（二）枪机壁装支架

1、外观颜色：白色；

2、承重：不少于1.0kg；

3、安装方式：壁装；

4、可选倾角：-80度±60度；

5、旋转角度：0度-360度；

（三）600万超星光网络球机（枪球一体机）

1、传感器类型：全景：1/1.8英寸CMOS；细节：1/2.8英寸CMOS；

2、像素：全景：600万；细节：400万；

3、最大分辨率：全景：3632×1632；细节：2560×1440；

4、最低照度：全景：（单目镜头）彩色：0.001lux@F1.0黑白：0.0001lux@F1.00lux（白光灯开启）细节：彩色：0.005lux@F1.6黑白：0.0005lux@F1.60lux（红外灯开启）；

5、最大补光距离：全景：30m（白光）；细节：白光100m（白光）；红外200m（红外）；

6、补光类型：全景：白光；细节：柔光双色；

7、镜头焦距：全景：2.8mm； 细节：4.8mm～120mm；

8、镜头光圈：全景：F1.0 细节：F1.6～3.6；

9、视场角：全景：水平：200°±5°；垂直：80°；细节：水平：51.9°～3.0°；垂直：39.7°～2.2°；对角：63.1°～3.7°；

10、光学变倍：25倍；

11、定时任务：预置点；巡迹；巡航；线扫；

12、可视域功能：支持；

13、智能分类：专智能；

14、周界防范：支持绊线入侵；支持区域入侵；支持穿越围栏；支持徘徊检测；支持物品遗留；支持物品搬移；支持快速移动；支持停车检测；支持人员聚集；支持人车分类报警；支持多种规则触发后联动细节相机定位、跟踪；

15、人脸检测：支持人脸检测；支持优选；支持抓拍；支持上报最优的人脸抓图；支持人脸增强；支持人脸属性提取，支持6种属性8种表情：性别，年龄，眼镜，表情（愤怒，悲伤，厌恶，害怕，惊讶，平静，高兴，困惑），口罩，胡子；支持人脸抠图区域可设：人脸，单寸照；支持实时抓拍，优选抓拍，质量优先三种抓拍策略；

16、人数统计：支持人数统计，支持进入人数、停留人数、离开人数统计，支持人数报警；支持区域内人员计数，支持区域内人数报警，支持停留时间报警；支持排队管理，支持排队人数报警，支持排队时间报警；

17、作业监测：支持工装检测，支持帽子检测、工作服检测、口罩检测、鞋套检测；支持单人作业检测；支持无人检测；

18、智能说明：独立态：全景：周界，人群分布；细节：周界跟踪、人脸检测、人数统计，作业检测（离岗/单人作业/安全帽/工作服）；支持多智能切换，不支持同开。联动态：全景周界联动细节跟踪（接力跟踪）；

19、光警戒：支持白光警戒；闪烁时间可设置：5-30秒；频率：高/中/低；

20、声警戒：共计29条语音报警内容，支持自定义语音内容导入；

21、防抖功能：全景：NA；细节：电子防抖；

22、透雾功能：全景：电子透雾；细节：电子透雾；

23、网络接口：1个（内置RJ-45网口，支持10M/100M网络数据）；

24、音频输入：1路（LINE IN，裸线；内置2路麦克风；两者互斥使用）；

25、音频输出：1路（LINE OUT，裸线；内置扬声器；互斥使用）；

26、语音对讲：支持；

27、报警输入：2路，开关量输入（0～5V DC）；

28、报警输出：1路；

29、供电方式：DC36V/2.23A±25%（标配）；

30、防护等级：IP66；TVS 6000V防雷、防浪涌和防突波保护；

（四）球机壁装支架

1、外观颜色：白色；

2、承重：不少于7.0kg；

3、安装方式：壁装；

（五）网络硬盘录像机

1、主处理器：工业级微控制器；

2、操作系统：嵌入式Linux操作系统；

3、后智能分析：支持后智能人脸检测、人脸识别、周界防范、智能动检；

4、前智能分析：支持前智能人脸检测、人脸识别、视频结构化、周界防范、智能动检、立体行为分析、人像检测、人群分布、人数统计、热度图、车牌识别、车辆密度、物品监控、高空抛物检测、电瓶车入梯；

5、周界后智能性能（路数）：4路，每路绘制10规则线；

6、周界前智能性能（路数）：全通道（最大处理16个事件/秒）；

7、人脸检测后智能性能（1080P）(路数)：2路，单路同时最多检测12张人脸；

8、人脸识别后智能性能（1080P）(路数)：前端人脸检测+后端人脸比对支持16路图片流，最多同时处理16张/秒人脸；后端人脸检测+后端人脸比对支持2路视频流，最多同时处理12张/秒人脸；

9、人脸识别前智能性能（路数）：全通道（最大处理16个事件/秒）；

10、接入路数：32路；

11、分辨率：32MP；24MP；16MP；12MP；8MP；6MP；5MP；4MP；3MP；1080p；720p；960p；D1；CIF；

12、解码能力：不开智能：2路32MP@25fps；2路24MP@25fps；4路16MP@25fps；6路12MP@25fps；9路8MP@25fps；12路6MP@25fps；14路5MP@25fps；18路4MP@25fps；32路1080p@25fps；开智能：1路32MP@25fps；1路24MP@25fps；2路16MP@30fps；4路12MP@30fps；6路8MP@30fps；8路6MP@30fps；8路5MP@30fps；12路4MP@30fps；24路1080p@30fps；

13、报警输入：16路；

14、报警输出：6路，其中5路继电器输出，1路12V1A ctrl输出；

15、硬盘接口：5个SATA，单盘最大20T；

16、RS-485接口：1个，1个半双工串行AB接口；

17、网络接口：2个（10M/100M/1000M以太网口，RJ-45）；

（六）8TB硬盘

1、单盘容量：8TB；

2、缓存：256MB；

3、转速：7200RPM；

4、硬盘接口：SATA；

（七）8口千兆PoE交换机（接入）

1、二层非网管PoE交换机；

2、交换容量：20Gbps；包转发率：14.88Mpps；

3、Port1-8:8×RJ-45 10/100/1000Mbps（PoE）Port9-10:2×RJ-45 10/100/1000Mbps；

4、Port 1-8≤30W，总功率≤120W；支持桌面安装方式；

5、工作温度：0℃～40℃；雷电防护：共模 4KV；

6、支持250米远距离供电，支持PoE看门狗功能；

（八）16口千兆PoE交换机（接入）

1、云管桌面式高功率PoE交换机；

2、16个10/100/1000Mbps自适应PoE电口，2个10/100/1000Mbps自适应上行电口，2个1000Mbps上行光口；

3、1-2口单口最大PoE输出功率90w，3-16口单口最大PoE输出功率30w，整机最大PoE输出功率190w；

4、交换容量：336Gbps，包转发率：54Mpps；

5、支持250米远距离供电；支持PoE看门狗功能；支持STP/RSTP环网协议，支持基于端口的VLAN，支持环路告警，流量控制；支持网络拓扑自动生成；

6、支持APP中的云管功能实现云运维；

（九）24口千兆管理型交换机（核心）

1、二层全网管机架式交换机；

2、交换容量：336Gbps，包转发率：78Mpps；

3、24个10/100/1000Base-T电口+4个千兆SFP光口；

4、支持VLAN、端口聚合等功能；

5、支持STP/RSTP/ERPS环网协议；

（十）企业级光纤收发器

1、波长:1310nm发送，1550nm接收；

2、光模块内置:是；

3、电口速率:10/100/1000Mbps；

4、光口速率:1000Mbps；

5、速率:1Gbps；

6、传输距离:20km；

7、光纤类型:单模单纤；

8、光接口类型:SC；

9、形态:盒式；

10、外壳材料:钢壳；

11、散热方式:自然散热；

12、防护等级:IP30；

（十一）室内超五类非屏蔽网线

1、材质：聚酯纤维；

2、材质：无氧铜(99.97%)；

3、导体结构：0.50mm±0.01mm；

4、线规：24AWG；

5、绝缘材质：HDPE；

6、护套材料：PVC；

7、护套颜色：灰色；

8、长度：305m±2m；

9、执行标准：YD/T 1019-2013；

10、绝缘层原色：8芯，蓝/白蓝、橙/白橙、绿/白绿、棕/白棕；

（十二）电源线

1、材质:无氧铜（99.95%）

2、导体结构:2*1.0

3、芯数:2

（十三）配套辅材

室外防水箱，电源插板，PVC管材，防水胶布，水晶头，光纤线缆等；

（十四）安装调试

现场设备施工与系统调试部署（含一年维护服务）。

三、布局图

四、★商务要求

1.履约期限：合同签订5日内完成产品交付、调试完成。

2.履约地点：采购人指定地点。

3.质量保证：产品质保期为验收合格后一年，质保期内产品出现质量问题，由供货商维修或调换并承担相应费用，产品非质量问题需要维修，供货商应负责修复，费用由院方与供货商协商。

4.产品服务：出现故障供货商接到通知1小时内响应到场，24小时内完成维修或更换。

5.组织验收：产品达到使用条件后供货商通知采购人，由采购人自行组织一次性验收。

6.产品价格：产品为含税价,包含与本产品相关的一切费用,采购人无需再向中标人另行支付任何其他费用。

7.付款方式：验收合格后提供完整支付凭据资料，一次性支付合同金额费用95%，质保期结束支付合同质保金5%，付款时间以医院资金安排时间为准，达到付款条件起30日内支付。

1.营业执照正本或副本复印件（请加盖鲜章）

2. 法定代表人身份证复印件（请加盖鲜章）

2.1法定代表人或公司授权书

攀枝花市第三人民医院:

本授权声明:_______(单位名称)___ _ __，_(法定代表人姓名)_、授权（被授权人姓名）为我方参加攀枝花市第三人民医院室外工疗室区域及通道安装红外线安防系统采购项目采购活动的合法代表，以我方名义全权处理该项目有关事项的一切事宜，本授权书至投标之日起有效期60天。

特此声明。

供货商名称：               （盖单位公章）

法定代表人或授权代表(签字或加盖个人名章)：

联系电话：

日期：      年    月    日

2.2 授权代表身份证复印件（请加盖鲜章）

3.信用中国查询的信用报告或截屏（请加盖鲜章）

附件1:

廉洁承诺书

攀枝花市第三人民医院：

为维护公平、公正、公开的招投标市场环境，保障招标投标活动的廉洁性，我单位自愿参加攀枝花市第三人民医院室外工疗室区域及通道安装红外线安防系统采购项目的投标活动，并郑重承诺如下：

一、严格遵守法律法规

严格遵守《政府采购非招标采购方式管理办法》《中华人民共和国反不正当竞争法》等法律法规及招标文件要求，诚信参与投标活动。

二、杜绝不正当行为

1.承诺在投标过程中不实施以下行为：向招标人、评标委员会成员及相关工作人员提供财物、礼品、宴请或其他不正当利益。

2.通过串通投标、围标、挂靠资质等不正当手段谋取中标。

3.以任何形式干扰、影响评标过程或结果。

4.伪造、变造投标文件或提供虚假材料。

三、公平竞争

保证投标文件真实有效，承诺不以诋毁竞争对手、虚假宣传等不正当手段扰乱市场秩序。

四、保密义务

对招标过程中知悉的商业秘密、技术资料及其他敏感信息严格保密，不泄露或利用其谋取私利。

五、如实提供材料

承诺提交的所有资质证明、承诺函、信用证明等材料真实、合法、有效，不存在隐瞒或虚构情形。

六、接受监督与配合调查

主动接受招标人、监督部门及社会公众的监督，如发现违规行为，积极配合调查并承担相应责任。

七、违约责任

如违反本承诺书内容，我单位自愿承担以下后果：

1.被取消投标或中标资格。

2.列入招标单位或行业主管部门的“黑名单”。

3.依法承担经济赔偿及法律责任。

承诺供货商名称：         （盖单位公章）

法定代表人(负责人)或授权代表(签字或加盖个人名章)：

联系电话：

承诺日期：      年    月    日

附件2：

承诺函

本人以___________________公司法定代表人或授权委托人的身份郑重声明并承诺：本公司在参加攀枝花市第三人民医院室外工疗室区域及通道安装红外线安防系统采购项目投标及履约、供货、提供服务期间将严格遵守国家相关法律、法规及规定，守法经营，诚实信用。接受各级行政主管部门及相关监督机构监管。同时履行以下各项承诺，如有违反，本企业（个人）愿承担相应责任并接受行政主管部门依据法律法规做出的处罚。我公司自愿就本项目投标有关事项向招标人郑重承诺如下：

一、服务商参加本次采购活动，应当具备下列条件：

1、具有独立承担民事责任能力的合法企业。

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

3、具有履行合同所必须的设备和专业技术能力。

4、具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

5、参加本次采购活动前三年，内经营活动中无重大违法违规记录。

6、具有法律、行政法规规定的其他资格条件。

7、满足采购项目提出的采购需求。

8、按照要求获取招标文件。

二、供货商参加本次采购活动，满足以下要求：

1、严格遵守国家招投标法律法规，不以各种方式虚假投标，履行（投标文件或资格预审申请文件）要求的责任和义务。

2、保证不提供伪造、涂改的公文及相关证明、证照、证件、业绩或谎报相关信息。

3、保证不借用他人资质投标或出售资质给他人投标，不与其他投标人串通投标、围标，不使用非法手段获取中标。

4、保证投标文件内容无任何虚假。

5、保证按照招标文件规定签订供货合同。

6、若我公司中标，保证在履行合同过程中遵守法律法规，不非法转包。

7、若我公司中标，保证中标之后按照投标文件和合同承诺提供相关产品及服务，严格按照质量和时间要求履行合同。

8、严格执行廉洁从业有关规定，不发生违纪违法行为。

9、若在本项目投标（或履行合同期间）出现违反以上承诺或其他违约、违法等重大过失行为，除按招标文件、合同及法律法规接受处罚外，同意招标人采取包括但不限于（1）招标人单方面终止合同。（2）相关款项不予支付。（3）建档记录不诚信行为，并上报行政主管部门等措施。

承诺供货商名称：         （盖单位公章）

法定代表人(负责人)或授权代表(签字或加盖个人名章)：

联系电话：

承诺日期：      年    月    日

附件3：

报价函

攀枝花市第三人民医院：

我方全面仔细研究了攀枝花市第三人民医院室外工疗室区域及通道安装红外线安防系统采购项目要求的全部内容，决定参加公开的本次采购项目，自愿按照采购文件规定的各项要求向采购人提供所需服务，如我方成交，我方将严格履行采购要求。

我方按照本次项目要求递交密封后报价函文件1份，并保证我方提供的报价函文件资料真实和准确。

| 序号 | 项目名称 | 包号 | 预算价 （万元） | 投标报价 （万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 攀枝花市第三人民医院室外工疗室区域及通道安装红外线安防系统采购项目 | 包一 | 8.272 |  |
| 投标报价总金额： 元（大写： ） |  |  |  |  |

报价供应商名称：         （盖单位公章）

法定代表人(负责人)或授权代表(签字或加盖个人名章)：

联系电话：

日    期：       年      月      日

报价函有效期：60天。

附件4：

分项报价

攀枝花市第三人民医院：

我方全面仔细研究了攀枝花市第三人民医院室外工疗室区域及通道安装红外线安防系统采购项目要求的全部内容，决定参加公开的本次采购项目，自愿按照采购文件规定的各项要求向采购人提供所需服务，如我方成交，我方将严格履行采购要求。

我方按照本次项目要求递交密封后分项报价文件1份，并保证我方提供的分项报价文件资料真实和准确。

| 序号 | 产品名称 | 数量 | 品牌型号 | 投标价（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 400万人车警戒双光枪型网络摄像机（复眼补光） | 25 |  |  |
|  | 枪机壁装支架 | 25 |  |  |
|  | 600万超星光网络球机（枪球一体机） | 2 |  |  |
|  | 球机壁装支架 | 2 |  |  |
|  | 网络硬盘录像机 | 1 |  |  |
|  | 8TB硬盘 | 5 |  |  |
|  | 8口千兆PoE交换机（接入） | 4 |  |  |
|  | 16口千兆PoE交换机（接入） | 1 |  |  |
|  | 24口千兆管理型交换机（核心） | 1 |  |  |
|  | 企业级光纤收发器 | 5 |  |  |
|  | 室内超五类非屏蔽网线 | 7 |  |  |
|  | 电源线（2x1.0) | 3 |  |  |
|  | 配套辅材 | 1 | -- |  |
|  | 安装调试（含一年维护服务） | 1 | -- | -- |
| 投标报价总金额： 元（大写： ） |  |  |  |  |

供应商名称：         （盖单位公章）

法定代表人(负责人)或授权代表(签字或加盖个人名章)：

联系电话：

日    期：       年      月      日

分项报价有效期：60天。

附件5                 响应文件

| 序号 | 项目 | 响应/偏离 |
| --- | --- | --- |
|  | （一）400万人车警戒双光枪型网络摄像机（复眼补光） 1、传感器类型：1/2.7英寸CMOS； 2、像素：400万； 3、最大分辨率：2688×1520； 4、最低照度：0.002lux（彩色模式）；0.0002lux（黑白模式）；0lux（补光灯开启）； 5、最大补光距离：60m（红外）；30m（暖光）；2m（人脸检测距离）； 6、补光灯：4颗（多晶（红外+暖光）灯）； 7、镜头类型：定焦； 8、镜头焦距：3.6mm； 9、镜头光圈：F1.6； 10、视场角：水平：83°垂直：44°对角：98°； 11、热度图：支持； 12、周界防范：绊线入侵；区域入侵；快速移动（三项均支持人车分类及精准检测）；徘徊检测；人员聚集；停车检测；物品遗留；物品搬移。支持周界大模型模式，提升目标检测距离，降低目标误报率。支持自学习，通过自学习过滤误报。； 13、人脸检测：支持人脸检测；支持跟踪；支持优选；支持抓拍；支持上报最优的人脸抓图；支持人脸抓图增强，支持人脸曝光；支持人脸属性提取，支持6种属性8种表情：性别，年龄，眼镜，表情（愤怒，平静，高兴，悲伤，厌恶，惊讶，困惑，害怕），口罩，胡子；支持人脸抠图区域可设:人脸，单寸照，自定义；支持实时抓拍、优选抓拍、质量优先三种抓拍策略；支持人脸角度过滤功能；支持优选时长可设； 14、车辆检测：支持机动车抓拍及报警联动，支持机动车号牌识别； 15、AI编码：H.264：支持；H.265：支持*包含智能编码； 16、宽动态：120dB； 17、走廊模式：90°/270°（在2688×1520分辨率及以下支持）； 18、自适应镜头校正（图像矫正）：支持； 19、内置麦克风：支持，内置双麦克风； 20、内置扬声器：支持，内置1个扬声器； 21、报警事件：无SD卡；SD卡空间不足；SD卡出错；网络断开；IP冲突；非法访问；动态检测；智能动检；视频遮挡；绊线入侵；区域入侵；快速移动；物品遗留；物品搬移；徘徊检测；人员聚集；停车检测；场景变更；声强突变；音频异常；电压检测；人脸检测；车牌识别；安全异常； 22、接入标准：ONVIF（Profile S & Profile G & Profile T & Profile M）；CGI；GB/T28181-2022（双国标）；GA/T1400； 23、预览最大用户数：20个（总带宽：80M）； 24、最大Micro SD卡：1TB； 25、其他功能：支持定时语音播报功能，最大可支持添加10个不同语音文件，可设置时间优先、次数优先，播放间隔可设置并单独配置播放时间计划； 26、供电方式：DC12V（±30%）；PoE+（802.3at）； 27、防护等级：IP67； |  |
|  | （二）枪机壁装支架 1、外观颜色：白色； 2、承重：不小于1.0kg； 3、安装方式：壁装； 4、可选倾角：-80度±60度； 5、旋转角度：0度-360度； |  |
|  | （三）600万超星光网络球机（枪球一体机） 1、传感器类型：全景：1/1.8英寸CMOS；细节：1/2.8英寸CMOS； 2、像素：全景：600万；细节：400万； 3、最大分辨率：全景：3632×1632；细节：2560×1440； 4、最低照度：全景：（单目镜头）彩色：0.001lux@F1.0黑白：0.0001lux@F1.00lux（白光灯开启）细节：彩色：0.005lux@F1.6黑白：0.0005lux@F1.60lux（红外灯开启）； 5、最大补光距离：全景：30m（白光）；细节：白光100m（白光）；红外200m（红外）； 6、补光类型：全景：白光；细节：柔光双色； 7、镜头焦距：全景：2.8mm； 细节：4.8mm～120mm； 8、镜头光圈：全景：F1.0 细节：F1.6～3.6； 9、视场角：全景：水平：200°±5°；垂直：80°；细节：水平：51.9°～3.0°；垂直：39.7°～2.2°；对角：63.1°～3.7°； 10、光学变倍：25倍； 11、定时任务：预置点；巡迹；巡航；线扫； 12、可视域功能：支持； 13、智能分类：专智能； 14、周界防范：支持绊线入侵；支持区域入侵；支持穿越围栏；支持徘徊检测；支持物品遗留；支持物品搬移；支持快速移动；支持停车检测；支持人员聚集；支持人车分类报警；支持多种规则触发后联动细节相机定位、跟踪； 15、人脸检测：支持人脸检测；支持优选；支持抓拍；支持上报最优的人脸抓图；支持人脸增强；支持人脸属性提取，支持6种属性8种表情：性别，年龄，眼镜，表情（愤怒，悲伤，厌恶，害怕，惊讶，平静，高兴，困惑），口罩，胡子；支持人脸抠图区域可设：人脸，单寸照；支持实时抓拍，优选抓拍，质量优先三种抓拍策略； 16、人数统计：支持人数统计，支持进入人数、停留人数、离开人数统计，支持人数报警；支持区域内人员计数，支持区域内人数报警，支持停留时间报警；支持排队管理，支持排队人数报警，支持排队时间报警； 17、作业监测：支持工装检测，支持帽子检测、工作服检测、口罩检测、鞋套检测；支持单人作业检测；支持无人检测； 18、智能说明：独立态：全景：周界，人群分布；细节：周界跟踪、人脸检测、人数统计，作业检测（离岗/单人作业/安全帽/工作服）；支持多智能切换，不支持同开。联动态：全景周界联动细节跟踪（接力跟踪）； 19、光警戒：支持白光警戒；闪烁时间可设置：5-30秒；频率：高/中/低； 20、声警戒：共计29条语音报警内容，支持自定义语音内容导入； 21、防抖功能：全景：NA；细节：电子防抖； 22、透雾功能：全景：电子透雾；细节：电子透雾； 23、网络接口：1个（内置RJ-45网口，支持10M/100M网络数据）； 24、音频输入：1路（LINE IN，裸线；内置2路麦克风；两者互斥使用）； 25、音频输出：1路（LINE OUT，裸线；内置扬声器；互斥使用）； 26、语音对讲：支持； 27、报警输入：2路，开关量输入（0～5V DC）； 28、报警输出：1路； 29、供电方式：DC36V/2.23A±25%（标配）； 30、防护等级：IP66；TVS 6000V防雷、防浪涌和防突波保护； |  |
|  | （四）球机壁装支架 1、外观颜色：白色； 2、承重：不小于7.0kg； 3、安装方式：壁装； |  |
|  | （五）网络硬盘录像机 "1、主处理器：工业级微控制器； 2、操作系统：嵌入式Linux操作系统； 3、后智能分析：支持后智能人脸检测、人脸识别、周界防范、智能动检； 4、前智能分析：支持前智能人脸检测、人脸识别、视频结构化、周界防范、智能动检、立体行为分析、人像检测、人群分布、人数统计、热度图、车牌识别、车辆密度、物品监控、高空抛物检测、电瓶车入梯； 5、周界后智能性能（路数）：4路，每路绘制10规则线； 6、周界前智能性能（路数）：全通道（最大处理16个事件/秒）； 7、人脸检测后智能性能（1080P）(路数)：2路，单路同时最多检测12张人脸； 8、人脸识别后智能性能（1080P）(路数)：前端人脸检测+后端人脸比对支持16路图片流，最多同时处理16张/秒人脸；后端人脸检测+后端人脸比对支持2路视频流，最多同时处理12张/秒人脸； 9、人脸识别前智能性能（路数）：全通道（最大处理16个事件/秒）； 10、接入路数：32路； 11、分辨率：32MP；24MP；16MP；12MP；8MP；6MP；5MP；4MP；3MP；1080p；720p；960p；D1；CIF； 12、解码能力：不开智能：2路32MP@25fps；2路24MP@25fps；4路16MP@25fps；6路12MP@25fps；9路8MP@25fps；12路6MP@25fps；14路5MP@25fps；18路4MP@25fps；32路1080p@25fps；开智能：1路32MP@25fps；1路24MP@25fps；2路16MP@30fps；4路12MP@30fps；6路8MP@30fps；8路6MP@30fps；8路5MP@30fps；12路4MP@30fps；24路1080p@30fps； 13、报警输入：16路； 14、报警输出：6路，其中5路继电器输出，1路12V1A ctrl输出； 15、硬盘接口：5个SATA，单盘最大20T； 16、RS-485接口：1个，1个半双工串行AB接口； 17、网络接口：2个（10M/100M/1000M以太网口，RJ-45）； |  |
|  | （六）8TB硬盘 1、单盘容量：8TB； 2、缓存：256MB； 3、转速：7200RPM； 4、硬盘接口：SATA； |  |
|  | （七）8口千兆PoE交换机（接入） 1、二层非网管PoE交换机； 2、交换容量：20Gbps；包转发率：14.88Mpps； 3、Port1-8:8×RJ-45 10/100/1000Mbps（PoE）Port9-10:2×RJ-45 10/100/1000Mbps； 4、Port 1-8≤30W，总功率≤120W；支持桌面安装方式； 5、工作温度：0℃～40℃；雷电防护：共模 4KV； 6、支持250米远距离供电，支持PoE看门狗功能； |  |
|  | （八）16口千兆PoE交换机（接入） 1、云管桌面式高功率PoE交换机； 2、16个10/100/1000Mbps自适应PoE电口，2个10/100/1000Mbps自适应上行电口，2个1000Mbps上行光口； 3、1-2口单口最大PoE输出功率90w，3-16口单口最大PoE输出功率30w，整机最大PoE输出功率190w； 4、交换容量：336Gbps，包转发率：54Mpps； 5、支持250米远距离供电；支持PoE看门狗功能；支持STP/RSTP环网协议，支持基于端口的VLAN，支持环路告警，流量控制；支持网络拓扑自动生成； 6、支持APP中的云管功能实现云运维； |  |
|  | （九）24口千兆管理型交换机（核心） 1、二层全网管机架式交换机； 2、交换容量：336Gbps，包转发率：78Mpps； 3、24个10/100/1000Base-T电口+4个千兆SFP光口； 4、支持VLAN、端口聚合等功能； 5、支持STP/RSTP/ERPS环网协议； |  |
|  | （十）企业级光纤收发器 1、波长:1310nm发送，1550nm接收； 2、光模块内置:是； 3、电口速率:10/100/1000Mbps； 4、光口速率:1000Mbps； 5、速率:1Gbps； 6、传输距离:20km； 7、光纤类型:单模单纤； 8、光接口类型:SC； 9、形态:盒式； 10、外壳材料:钢壳； 11、散热方式:自然散热； 12、防护等级:IP30； |  |
|  | （十一）室内超五类非屏蔽网线 1、材质：聚酯纤维； 2、材质：无氧铜(99.97%)； 3、导体结构：0.50mm±0.01mm； 4、线规：24AWG； 5、绝缘材质：HDPE； 6、护套材料：PVC； 7、护套颜色：灰色； 8、长度：305m±2m； 9、执行标准：YD/T 1019-2013； 10、绝缘层原色：8芯，蓝/白蓝、橙/白橙、绿/白绿、棕/白棕； |  |
|  | （十二）电源线 1、材质:无氧铜（99.95%） 2、导体结构:2*1.0 3、芯数:2 |  |
|  | （十三）配套辅材 室外防水箱，电源插板，PVC管材，防水胶布，水晶头，光纤线缆等； |  |
|  | （十四）安装调试 现场设备施工与系统调试部署（含一年维护服务） |  |
| 商务 要求 | 1.履约期限：合同签订5日内完成产品交付、调试完成。 2.履约地点：采购人指定地点。 3.质量保证：产品质保期为验收合格后一年，质保期内产品出现质量问题，由供货商维修或调换并承担相应费用，产品非质量问题需要维修，供货商应负责修复，费用由院方与供货商协商。 4.产品服务：出现故障供货商接到通知1小时内响应到场，24小时内完成维修或更换。 5.组织验收：产品达到使用条件后供货商通知采购人，由采购人自行组织一次性验收。 6.产品价格：产品为含税价,包含与本产品相关的一切费用,采购人无需再向中标人另行支付任何其他费用。 7.付款方式：验收合格后提供完整支付凭据资料，一次性支付合同金额费用95%，质保期结束支付合同质保金5%，付款时间以医院资金安排时间为准，达到付款条件起30日内支付。 |  |

注：1.供货商须如实逐条填写“响应或（不响应、正偏离、负偏离）”。2.“不响应”或“负偏离”视为无效响应。3.“正偏离”视为响应。

供应商名称：         （盖单位公章）

法定代表人(负责人)或授权代表(签字或加盖个人名章)：

联系电话：

日    期：       年      月      日

响应文件有效期：60天。